JOB-SHEET

- POLA DASAR BADAN SISTEM DRESSMAKING

Keterangan Pola :

Pola Badan Belakang

A -B = ½ lingkar badan

A -C = ¼ lingkar badan + 1

B -B1 = Turun 1.5/2 cm

B1 -D = Panjang punggung

B1 -G = ½ Panjang punggung + 1

B1 -G1 = 9 cm

C -C1 = Turun 5 cm untuk dewasa atau 4 cm untuk remaja Buatlah garis bantu, hubungkan C1 ke B2

B2 -B3 = Panjang bahu

B3 -B4 =Naik 1 cm

G-F1 = ½ lebar punggung = G1 -G2

Buatlah garis siku dari F1-G2

Hubungkan B4 menuju G2 terus ke F

D -D1 = ¼ lingka pinggang – 1 cm + 3 cm (kupnat) Hubungkan D1 ke F

D -D2 = 1/10 lingkar pinggang

D2 -D3 = 3 cm (Kupnat)

½ D2 -D3 dibuat garis bantu keatas sampai batas garis G, lalu turun 3 cm

Pola Badan Depan

A -A1 = 8 cm

A -A2 = 9 cm

Hubungkan A1 menuju A2 seperti gambar Kemudian A1 Buatlah garis bantu ke C1

A1-C2 = Panjang bahu

A2 -H1 = Turun 5 cm

H1 -H2 = Lebar muka

H -F2 = H1 -H2 Buatlah garis bantu

Hubungkan C2 melalui H2 terus ke F seperti digambar

E -E1 = 2 cm

E1 -E4 = ¼ lingkar pinggang + 1 + 3(Kupnat) Hubungkan E4 ke titik F

E1 -E2 = 1/10 lingkar + 1 cm Hubungkan E2 ke garis tengah bahu E2 -E3 = 3 cm

H -H3 = Turun 2 cm Buat garis bantu ke J J-J1 = 2 cm

Hubungkan E2 -J1 dan E3 -J1

F - I = 8 cm

I -I2 = 2 cm, Bagi dua, buatlah garis bantu ke J

J -K = 2 cm, Buatlah garis K – I

K -I sama ukuran K -I2  Kemudian hubungkan K -I -F

- POLA DASAR LENGAN

Lingkar kerung lengan : Diukur LKL pada pola badan depan = belakang Tinggi puncak lengan : 12 cm

Keterangan:

A -B = Panjang lengan

A -C = Tinggi puncak lengan

A -D = A -E = ¼ Lingkar kerung lengan A -D = Dibagi 3

a1-a2 = Di naikkan 1,5 cm

a3 -D = Dibagi 2

d1- d2 = Diturunkn ½ cm A -E = Dibagi 3

A3 -a4 = Dinaikkan 1,5 cm, lalu bentuk garis luwes ke titik E

D -E = B1 -B2

B1 = Masuk 1 cm

B2 = Masuk 1 cm

- POLA DASAR ROK

Keterangan :

Pola Rok Bagian Depan

A-B = Panjang rok

A-C = Tinggi Panggul

A-A1 = ¼ Lingkar pinggang + 1cm + 3cm (kupnat)

A-A2 = 1/10 Lingkar pinggang + 1cm

A2-A3 = 3 cm (kupnat),

½ A2-A3 dibuat garis bantu kebawah 12 cm

A1-A4 = Naik 1,5cm

Hubungkan A4 ke garis kupnat

A4-C1= A-C = Tinggi panggul

C-C1 = ¼ Lingkar panggul + 1cm

A-B = A4-B1= Panjang rok

Kemudian B1 keluar 3 cm

Pola Rok Bagian Belakang

D-E = panjang rok

D-F = Tinggi Panggul

D-D1 = ¼ Lingkar pinggang －1cm + 3 cm (kupnat) D-D2 = 1/10 Lingkar pinggang－1cm

D2-D3= 3 cm (kupnat),

½ D2-D3 dibuat garis bantu kebawah, sampai batas panjang kupnat 12 cm

D1-D4 = Naik 1,5cm Hubungkan D4 ke garis kupnat

D4-F1 = D-F = Tinggi panggul

F-F1= ¼ Lingkar panggul － 1cm

D-E= D4-E1= Panjang rok Kemudian E1 keluar 3 cm